DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Em 4 de junho de 2007

· Publicado no DOU de 06.06.07.
DARUMA – Termo Descritivo Funcional nº 005/2007.

Nº 41 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho, e em cumprimento ao disposto no parágrafo único da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 137, de 15 de dezembro de 2006, torna público o seguinte

TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL

Os representantes das unidades federadas signatárias do Protocolo ICMS 41/06 mediante realização de Análise Funcional no equipamento ECF abaixo identificado emitem o presente Temo Descritivo Funcional para os efeitos previstos no mencionado Protocolo e no Convênio ICMS 137/06.

1. TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL:

	NÚMERO
	DATA DA EMISSÃO
	FINALIDADE (homologação ou revisão)
	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
	LAUDO DE HARDWARE, SE FOR O CASO (órgão técnico e número)

	005/2007
	18/05/2007
	Revisão de software
	Convênio ICMS 156/94
	Parecer Técnico CenPRA-ECF 11/2002, para a versão 1.20.


2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE BÁSICO:

	EQUIPAMENTO
	SOFTWARE BÁSICO

	TIPO
	MARCA
	MODELO
	VERSÃO
	CHECKSUM
	DISPOSITIVO

	ECF-IF
	DARUMA AUTOMAÇÃO
	FS345
	1.22
	C4CE
	 EPROM 27C010 ou equivalente  

	AUTENTICAÇÕES DO SOFTWARE BÁSICO ATRAVÉS DE ALGORITMOS COM FUNÇÃO DE HASH OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA HEX WORKSHOP:

	MD5
	4D13117F039A31FAB5EBE0E5DD4DC201

	SHA1
	1A919E62CBE1E1E2965183124700054CBEF5CB4C

	O CÓDIGO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ECF (CNIEE) PARA ESTE MODELO E VERSÃO DE SOFTWARE BÁSICO É: 08.05.05


2.1. IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

	FORMATAÇAO GERAL:

LLLLLLLL
	Oito caracteres alfanuméricos

Caracteres seqüenciais livres atribuídos pelo fabricante sem repetição.


3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

	RAZÃO SOCIAL
	CNPJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL (NO ESTADO DE LOCALIZAÇÃO)

	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA  S.A.
	45.170.289/0001-25
	688.023.460111 (SP)


4. CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BÁSICO:

	ITEM
	CARACTERISTICAS
	SITUAÇÃO

	4.1
	O cancelamento de Cupom Fiscal também cancela o Comprovante Não Fiscal vinculado àquele, quando houver.
	SIM

	4.2
	Modo de Treinamento
	Não

	4.3
	Identifica o consumidor por nome, endereço e documento de identificação, em campo próprio impresso no final do Cupom Fiscal, de preenchimento facultativo;
	Sim

	4.4
	Emissão de cupom adicional – programável
	Sim

	4.5
	Autenticação
	Sim

	4.6
	Possui parametrização para desconto em ISSQN
	Sim

	4.7
	Comprovante não fiscal - programável
	Sim

	4.8
	O Relatório Gerencial é feito somente dentro da Leitura X
	Sim


5. OPERAÇÕES DE CANCELAMENTOS:

	No item
	Do Cupom Fiscal Emitido
	Do Cupom Fiscal em Emissão

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim


6. OPERAÇÕES DE ACRÉSCIMO:

	No item em valor e em percentual


	No subtotal em valor e em percentual

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim


7. OPERAÇÕES DE DESCONTO:

	No item em valor e em percentual
	No subtotal em valor e em percentual

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim


8. TOTALIZADORES:

	DENOMINAÇÃO
	QTDE
	IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL

	Totalizador Geral
	1
	Grande Total (GT) Atual e Anterior

	Venda Bruta Diária
	1
	Venda bruta diária

	Cancelamento de ICMS/ISSQN
	1
	Total dos cancelamentos 

	Desconto de ICMS/ISSQN
	1
	Total dos descontos 

	Geral de ISSQN
	1
	Total em ISS

	Venda Líquida Diária
	1
	Valor contábil

	Acréscimo  ICMS/ISSQN
	1
	Total acréscimos 

	Isento do ICMS
	1
	I

	Substituição Tributária do ICMS
	1
	F

	Não Incidência do ICMS
	1
	N

	Tributados, programáveis para o ICMS ou para o   ISSQN
	16
	Tnn,nn, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva Snn,nn, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva

	Meios de pagamento
	16
	Meios de Pagamento

	Comprovante Não Fiscal Não-Vinculado
	16
	Comprovantes Não Fiscais Não Vinculados

	Observações
	.Possui dezesseis totalizadores parciais tributários, que podem ser utilizados tanto para o ICMS quanto para o ISSQN.


9. CONTADORES:

	DENOMINAÇÀO
	SIGLA
	IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL

	Contador de Reinício de Operação
	CRO
	Cont. Reinício de Operações 

	Contador de Reduções Z
	CRZ
	Contador de Reduções

	Contador de Ordem de Operação
	COO
	Contador de Ordem de Operação

	Contador Geral de Operação Não-Fiscal
	GNF
	Cont. Comprovantes Não Fiscais

	Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada 
	
	Cont. Comprovante NF Cancelados

	Contador de Cupom Fiscal Cancelado
	
	Cont. Cupom Fiscais Cancelados

	Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais
	CNS
	Comprovantes Não Fiscais Não Vinculados e

Comprovantes Não Fiscais Vinculados

	Contador de Leituras  X
	CLX
	Contador de Leituras X 


10. INDICADORES:

	DENOMINAÇÃO
	SIGLA
	IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL

	Número de ordem Seqüencial do ECF
	ECF
	-

	Tempo Emitindo Documento Fiscal   
	hh:mm:ss
	Tempo Emitindo Documentos Fiscais

	Tempo Operacional
	hh:mm:ss
	Tempo Operacional no Dia

	Reduções Efetuadas
	
	Reduções Efetuadas

	Reduções Restantes
	
	Reduções Restantes

	Número de Fabricação
	NFab
	Número de Fabricação


11. SÍMBOLO INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE VALOR NO TOTALIZADOR GERAL (GT):

	SIMBOLO:
	[image: image1.png]


 
	LOCAL DE IMPRESSÃO NO CUPOM FICAL:
	Junto e após o valor do item


12. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

12.1. SISTEMA DE LACRAÇÃO:

	QTDE DE LACRES
	LOCAL DE INSTALAÇÃO

	01 EXTERNO
	Um lacre colocado em suporte localizado na parte posterior do equipamento

	O Software Básico deverá receber etiqueta adesiva do fabricante de proteção contra retirada indevida.


12.2. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

	MATERIAL
	FIXAÇÃO
	LOCALIZAÇÃO

	Metálica
	       Rebitada 
	Vista lateral esquerda do ECF


12.3. MECANISMO IMPRESSOR:

	MARCA
	MODELO
	TIPO
	COLUNAS
	ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

	SAMSUNG
	SMP 280 A
	IMPACTO
	48 COLUNAS
	UMA ESTAÇÃO

	SENSOR DE PAPEL: ótico de fim de papel e mecânico de presenta de bobina de papel


12.4. MEMÓRIA FISCAL:

	TIPO
	IDENTIFICAÇÃO
	CAPACIDADE
	RECEPTÁCULO ADICIONAL

	PROM
	27C080, ou equivalente
	1 MB
	Não

	resinada

Permite a gravação do CNPJ, inscrição estadual e Inscrição Municipal do usuário
Permite a gravação de, no mínimo, 1825 Reduções Z


12.5. PORTAS:

12.5.1. PLACA CONTROLADORA FISCAL:

	IDENT.
	LOCAL
	FUNÇÃO

	CN1
	Externa
	Conexão da gaveta

	CN2
	Externa
	Fonte de alimentação

	CN3
	Interna
	Conexão das agulhas e do motor do carro do mecanismo impressor

	CN4
	Interna
	Interface com as teclas e indicadores

	CN5
	Interna
	Conexão do motor do avanço de papel do mecanismo impressor

	CN6
	Interna
	Conexão dos sensores do mecanismo impressor

	CN7 e CN8
	Interna
	Conexão da Memória Fiscal

	CN9
	Externa
	Comunicação RS232

	JP 1
	Interna
	Intervenção técnica

	F1
	Interna
	Alimentação do acionamento da gaveta

	F2
	Interna
	Alimentação para guilhotina (previsto)


13. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

Leitura X diretamente no ECF:

13.1.1 desligar o ECF;

13.1.2 pressionar a tecla "LINE";

13.1.3 ligar o ECF mantendo a tecla pressionada até o início da emissão da leitura.

13.2 Leitura da Memória Fiscal diretamente no ECF:

13.2.1 desligar o ECF;

13.2.2 pressionar a tecla "PAPER";

13.2.3 ligar o ECF mantendo a tecla pressionada até o início da emissão da leitura, podendo ser interrompida a qualquer momento pela pressão da tecla “PAPER” duas vezes;

13.3 Leitura das Memórias do ECF para arquivo texto  - efetuar a leitura com a utilização do programa eECFc.exe versão 1.05ab:

13.3.1 desligar o ECF;

13.3.2 conectar o computador por meio do cabo serial (conector DB9) específico do fabricante, podendo ser utilizado adaptador de serial para a porta USB do computador;

13.3.3 executar o programa eECFc.exe, selecionar o fabricante (DARUMA), selecionar o modelo (FS345), selecionar  a porta de comunicação do computador com o ECF (COM1, COM2 , ...), selecionar o tipo de leitura “MF – Leit. dos dados da Memória Fiscal”, ou “TDM – Leit. dos Dados das Memórias do ECF”, seguindo os procedimentos do programa, de modo a selecionar a leitura por datas, ou por CRZ, ou total;

14. DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 A Memória Fiscal deve ser iniciada antes da saída do equipamento do fabricante;

14.2 A revisão foi solicitada pelo fabricante conforme Protocolo ICMS 41/06, para corrigir erro de bloqueio por decorrência de cancelamento do comando de impressão de cheque.

14.3 O equipamento com a nova versão foi analisado exclusivamente para atualização de versão de Software básico, dos ECF modelo FS345, de versões anteriores, conforme cláusula quarta, § 2º do Protocolo ICMS 41/06. 

14.4 O equipamento já autorizado para uso fiscal deverá ter o software básico com versão 1.20, ou anterior, substituído pela versão aprovada por este Termo nos seguintes prazos e condições:

14.4.1 Na primeira intervenção técnica efetuada a partir da data de publicação deste Termo;

14.4.2 Até cinco dias após devidamente solicitado pelo fisco desta unidade federada;

14.4.3 Até 31 de dezembro de 2007, a partir da eficácia do ato legal que permitir o uso da presente versão, para os demais casos;

14.5. O equipamento atende às exigências e especificações do Convênio ICMS 156/94 de 07/12/94, e sujeita-se, no que couber, às disposições do Protocolo ICMS 41/06, publicado no Diário Oficial da União de 27/12/2006;

14.6. Sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, no termos do Protocolo ICMS 41/06.
	 REPRESENTANTES DO PROTOCOLO ICMS 41/06 NA ANÁLISE FUNCIONAL

	COORDENADOR OPERACIONAL

	NOME: Fernanda Bortolini
	UF: ES

	ANALISADORES

	NOME: Luiz Fernando Portinho
	UF: RS

	NOME:  Christiane Milhomem Brandão
	UF: GO

	NOME:  Sidnei Laerte de Moraes
	UF: PR

	NOME: Marcos Afonso Figueira de Oliveira
	UF: ES

	REPRESENTANTES DO FABRICANTE NA ANÁLISE FUNCIONAL

	NOME: Silvia Helena  Pereira dos Santos 

CPF: 168.577.968-90 

CARGO OU FUNÇÃO: Engenheira Eletrônica

	Local e data da análise: Vitória, 18 de maio de 2007.

Assinatura do Coordenador Operacional:


MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA



