DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Em 12 de julho de 2007

· Publicado no DOU de 17.07.07
TERMOPRINTER - Termo Descritivo Funcional nº 012/2007

Nº 55 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho, e em cumprimento ao disposto no parágrafo único da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 137, de 15 de dezembro de 2006, torna público o seguinte
TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL

Os representantes do Protocolo ICMS 41/06 na análise funcional do equipamento abaixo identificado propõe aos Estados signatários a aprovação do presente Termo Descritivo Funcional.

1. TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL:
	NÚMERO
	DATA DA EMISSÃO
	FINALIDADE (Análise Inicial ou de Revisão)
	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
	LAUDO DE HARDWARE, SE FOR O CASO (órgão técnico e número)

	012/2007
	29/06/2007
	Análise Inicial
	Convênio ICMS 85/01
	CenPRA-ECF 09/2006


2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE BÁSICO:
	EQUIPAMENTO
	SOFTWARE BÁSICO

	TIPO
	MARCA
	MODELO
	VERSÃO
	CHECKSUM
	DISPOSITIVO

	ECF-IF
	TERMOPRINTER
	TPF1002
	01.00.15
	DE00
	UV EPROM, 27C040 ou 27C4001, com 512 KB  

	AUTENTICAÇÕES DO SOFTWARE BÁSICO ATRAVÉS DE ALGORITMOS COM FUNÇÃO DE HASH OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA HEX WORKSHOP:

	MD5
	F785322B9B4AE28CA1ACEDEA470B1F2B

	SHA1
	B2C23DC030F38ED4F2B9E653B5C07303CC6F1CE9

	O CÓDIGO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ECF (CNIEE) PARA ESTE MODELO E VERSÃO DE SOFTWARE BÁSICO É: 40.03.03


2.1. IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:
	FORMATAÇAO GERAL:

FFMMAALLLLLLLLLLLLLL
	Vinte caracteres alfanuméricos

	FF (COD. FABRICANTE):
	TP

	MM (MODELO):
	03 -  DE ACORDO COM o número definido pela COTEPE ICMS

	AA 
	Ano de fabricação do equipamento

	LLLLLLLLLLLLLL
	Caracteres seqüenciais livres atribuídos pelo fabricante


3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:
	RAZÃO SOCIAL
	CNPJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL (NO ESTADO DE LOCALIZAÇÃO)

	TERMOPRINTER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
	05.536.890/0001-74
	149.619.399.110(SP)




4. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BÁSICO:
	ITEM
	CARACTERISTICAS
	SITUAÇÃO

	4.1.
	Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro
	Não

	4.2.
	Autenticação
	Não

	4.3.
	Impressão de cheque
	Não


5. OPERAÇÕES DE CANCELAMENTOS:
	CANCELAMENTOS

	ITEM
	CUPOM EMITIDO
	CUPOM EM EMISSÃO
	OPERAÇÃO ACRESC. ITEM
	OPERAÇAO DESCONTO ITEM
	OPERAÇÃO ACRESC. SUBTOTAL
	OPERAÇÃO DESCONTO SUBTOTAL

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Não
	Sim
	Não
	Sim
	Não
	Sim
	Não


6. OPERAÇÕES DE ACRÉSCIMOS E DESCONTOS
	ACRÉSCIMOS
	DESCONTOS

	ITEM
	SUBTOTAL
	ITEM
	SUBTOTAL

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Não
	Sim
	Não
	Sim
	Não
	Sim
	Não


7. TOTALIZADORES:

As identificações textuais e siglas dos totalizadores obedecem as disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

8. CONTADORES:

As identificações textuais e siglas dos contadores obedecem as disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

9. INDICADORES:

As identificações textuais e siglas dos indicadores obedecem as disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

10. SIMBOLO INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE VALOR NO TOTALIZADOR GERAL (GT):
	SIMBOLO:
	[image: image1.png]



	LOCAL DE IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL:
	Junto e após o valor do item


11. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

11.1. SISTEMA DE LACRAÇÃO:
	QTDE DE LACRES
	LOCAL DE INSTALAÇÃO

	01 EXTERNO


	O sistema de lacração externa é constituído por quatro elementos: 

a) um pino metálico, com furo transversal localizado na extremidade oposta à da cabeça;

b) uma bucha metálica, com furo transversal passante;

c) dois furos, um deles localizado na lateral direita e o outro na lateral esquerda da estrutura que acomoda o mecanismo impressor;

d) dois furos, um deles localizado na lateral direita e o outro na lateral esquerda do gabinete do ECF

Com o fechamento do ECF ocorre o alinhamento dos furos descritos nos itens “c” e “d” acima; o pino é introduzido num dos furos de uma das laterais do gabinete, de modo a traspassar internamente o aparelho até o lado oposto, através dos outros três furos mencionados no parágrafo anterior. 

A bucha é inserida na extremidade furada do pino, de modo a se sobreporem os furos da bucha aos furos do pino.

Um fio de lacre é traspassado nos furos coincidentes do pino e da bucha e um lacre é instalado nesse fio.

	01 INTERNO
	Sobre a placa controladora fiscal unindo esta a EPROM que contém o software básico.


11.2. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:
	MATERIAL
	FIXAÇÃO
	LOCALIZAÇÃO

	Alumínio
	       Rebitada 
	Lateral esquerda do ECF


11.3. MECANISMO IMPRESSOR:
	MARCA
	MODELO
	TIPO
	COLUNAS
	ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

	DATAREGIS
	QUICK
	Térmico
	48
	Sensor Ótico


11.4. MEMÓRIA FISCAL:
	TIPO
	IDENTIFICAÇÃO
	CAPACIDADE
	RECEPTÁCULO ADICIONAL

	OTP EPROM
	27C8000, 27C080 OU 27C801
	1 MB
	3 (TRÊS)

	Observação: o fabricante disponibiliza placa com MFD e MF juntas para substituição, ou apenas com MFD (sem MF) para acréscimo, logo, o ECF não admite acréscimo de apenas uma nova MF, mantendo a MFD original. A colocação de uma nova MF implica a implantação de uma nova MFD


11.5. MEMÓRIA DE FITA DETALHE:
	TIPO DE DISPOSITIVO
	IDENTIFICAÇÃO
	CAPACIDADE
	RECEPTÁCULO ADICIONAL
	TIPO DE FIXAÇÃO

	NAND FLASH
	K9F1208
	64 Mbytes
	SIM(3)
	RESINADA

	Observação:


11.6. PORTAS:

11.6.1. PLACA CONTROLADORA FISCAL:
	LOCAL
	IDENT.
	FUNÇÃO

	CM5 Interno - na PCF
	Conector Macho, de Barra de pinos 2X13
	Conexão com a(s) placa(s) de MFD 

	CF1 Interno - na PCF
	 Conector Fêmea, para Barra de pinos 2X5
	Conexão de Dados com o mecanismo impressor

	COM-PC - no painel traseiro
	DB9 fêmea
	Porta serial de comunicação com computador, padrão RS232

	FISCO - no painel traseiro
	DB9 fêmea
	Porta serial de comunicação, para uso exclusivo do fisco, padrão RS232

	USB-PC - no painel traseiro
	Conector Padrão USB tipo B, fêmea
	Porta de comunicação com computador, padrão USB 2.0.

	Gaveta- no painel traseiro
	Conector Padrão RJ11
	Conexão com a gaveta

	CM4 Interno - na PCF
	Conector Fêmea, para Barra de pinos 2X5
	Conexão coam as teclas CONFIRMA e SELEÇÃO

	CF2 Interno - na PCF
	Conector Fêmea Pinos 1X6
	Alimentação PCF


12. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

12.1 Todas as operações de leitura serão realizadas diretamente no equipamento utilizando-se os botões SELEÇÃO e CONFIRMA localizados na parte frontal inferior do ECF, conforme  parágrafo 9º da cláusula quarta do Convênio ICMS 85/01.

12.3.1. com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta FISCO do mesmo;

12.3.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

12.3.3. ligar o ECF;

12.3.4. os requisitos necessários para Leitura da Memória Fiscal são:

12.3.4.1. PC com processador Pentium II 250 Mhz ou superior, mínimo 64 Mb de RAM (128 Mb recomendado);

12.3.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

12.3.4.3. os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe e Dllg2.dll;

12.3.5. executar o software aplicativo Demolog2.exe;

12.3.6. no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por “Canal”) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu “Arquivo”, item “Conectar ao ECF”); caso apareça na lista de opções do menu “Arquivo” um item “Desconectar do ECF”, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

12.3.7. para iniciar a leitura da Memória Fiscal para arquivo, selecionar a opção do menu “Comandos”, item “Leitura MF para Arquivo”;

12.3.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando que o arquivo “MF.TXT” foi gerado no diretório de trabalho; caso contrário, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

12.3.9. a Leitura da Memória Fiscal (arquivo MF.TXT) é gerada tal como ela é recebida do ECF, ou seja, contendo os caracteres impressos na leitura, assim como os caracteres de controle do mecanismo; esta leitura é indicada como arquivo de entrada para eventuais sistemas integrados que utilizem diretamente as informações colhidas do ECF;

12.3.10. além do arquivo MF.TXT, o programa Demolog2.exe gera outro arquivo, na mesma pasta com o nome MF.TXT.FMT; este arquivo contém os dados da leitura de uma maneira legível através de um editor de textos;

12.5. Leitura da Fita-detalhe para meio magnético:

12.5.1. com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta FISCO do mesmo;

12.5.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

12.5.3. ligar o ECF;

12.5.4. os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

12.5.4.1. PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

12.5.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

12.5.4.3. os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe, Dllg2.dll e Logg2.exe;

12.5.5. executar o software aplicativo Demolog2.exe;

12.5.6. no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por “Canal”) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu “Arquivo”, item “Conectar ao ECF”); caso apareça na lista de opções do menu “Arquivo” um item “Desconectar do ECF”, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

12.5.7. para iniciar a leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção do menu “Comandos”, item “Leitura Binária da MFD”. Dependendo da quantidade de informação armazenada na MFD, a leitura pode ser demorada (estima-se 70KB / min);

12.5.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando a geração do arquivo LEITURA.MFD; caso a operação não tenha sido realizada com sucesso, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

12.5.9. o arquivo “LEITURA.MFD” é interpretado pelo software simulador de ECF Logg2.exe;

12.5.10. para abrir o arquivo “LEITURA.MFD” com o software Logg2.exe, pode-se proceder de uma das formas a seguir:

12.5.10.1. alterar o nome do arquivo para “Modelo.MFD” e executar o software aplicativo Logg2.exe, certificando-se que ambos estejam na mesma pasta;

12.5.10.2. executar o aplicativo Logg2.exe indicando o nome do arquivo LEITURA.MFD na linha de comando como parâmetro;

12.5.11. para listar os cupons desejados, deve-se selecionar o software aplicativo Demolog2.exe, enquanto o Logg2.exe estiver aberto, e selecionar o canal “Emul”;

12.5.12. selecionar o comando “EmiteLeituraFitaDetalhe” na lista de comandos do software Demolog2.exe;

12.5.13. informar os parâmetros desejados para leitura da MFD (intervalo de datas ou COOs e o campo Destino com o valor “i”) e, em seguida, clicar o botão “Executa Comando”;

12.5.14. selecionar o software Logg2.exe e observar os cupons que estão sendo impressos;

12.5.15. os cupons listados pelo software Logg2.exe são também armazenados em um arquivo chamado BOBINA.TXT na pasta de trabalho;

12.6. Geração de arquivo em “formato texto”, contendo todos os documentos emitidos no dia pelo ECF, a partir da conversão do código bidimencional (bitmap) impresso no final da Leitura da Redução-Z:

12.6.1. efetuar a digitalização por meio de equipamento scanner do código bidimencional (bitmap) constante em uma RZ;

12.6.2. no scanner de mesa devem ser efetuadas as seguintes seleções: modo de cor escala cinza, resolução 300 dpi e  arquivo a ser gerado do tipo “.BMP”;

12.6.3. abrir o aplicativo e-ECFc.EXE, selecionando como fabricante TERMOPRINTER e, como modelo, TPF1002;

12.6.4. selecionar a porta de conexão do computador; 

12.6.5. clicar no botão “Recupera os Dados da Redução Z (RZ)” e clicar no botão “Gerar Registro”;

12.6.6. digitar o nome do arquivo tipo (BMP.rz) para compatibilizar com o aplicativo eECFc e clicar em Abrir; 

12.6.7. salvar como “Nome do Arquivo” .TXT que será gerado;

12.6.8. no quadro de opções “Modelo ECF”, selecionar o modelo de ECF e clicar no botão “Processa Arquivo”;

12.6.9. selecionar o arquivo gerado no passo 12.6.2. (arquivo “scanneado”) , clicar em Abrir e, após processado, clicar no botão “OK”;

12.6.10. também será gerado um arquivo .TXT com o número de fabricação do ECF ;

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. O equipamento apresenta 15 (quinze) totalizadores não fiscais;

12.2. O fabricante disponibiliza os seguintes programas aplicativos e suas funções específicas:

12.2.1. DEC.EXE, decodificador da AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO emitido pelo ECF; 

12.2.2. LEMF.EXE,  leitura binária da MF através de adaptador físico;

12.2.3. LEMFG2.EXE,  converte a leitura binária da MF pelo LEMF.EXE para .TXT;

12.2.4. DEMOLOG2.EXE: 

-simula aplicativo com a possibilidade de uso de todos os comandos do ECF;

-efetua LX, LMF, LMFD via porta serial;

-leitura do Software Básico via porta serial;

-efetua leitura binária da MF e da MFD e a conversão para TXT no formato dos documentos emitidos no ECF;

12.3. O equipamento atende às exigências e especificações do Convênio ICMS 85 de 28/09/2001, e sujeita-se as disposições do Protocolo ICMS 41/06, publicado no Diário Oficial da União de 27/12/2006;

12.4. Sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, no termos do Protocolo ICMS 41/06. 

	REPRESENTANTES DO PROTOCOLO ICMS 16/04 NA ANÁLISE FUNCIONAL

	COORDENADOR OPERACIONAL

	NOME: Nelson Hernandes Junior
	UF: SP

	ANALISADORES

	NOME: Francisco Olimpio Dias Brochado
	UF: MG

	NOME: Marcos Antônio Araújo do Rio
	UF: RS

	NOME: Leandro Espartel Bohrer 
	UF: SC

	NOME: Ricardo Yukio Techima Iwasaki
	UF: SP

	NOME: José Antonio Magalhães da Costa 
	UF: BA

	REPRESENTANTES DO FABRICANTE NA ANÁLISE FUNCIONAL

	NOME: João Mendes da Silva Neto 

CPF: 034.021.338-81

CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Técnico

NOME: Ulisses Campoi Martins Rosa 

CPF: 075.662.238-79

CARGO OU FUNÇÃO: Engenheiro

NOME: Marlus Marconi da Silva Teixeira 

CPF: 585.887.100-30

CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Técnico



	Local e data da análise: São Paulo, 29 de junho de 2007.

Assinatura do Coordenador Operacional:


MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

